# 测试设备类型汇总表

| 序号 | 设备结构类型 | 单位 | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT设备 |  |  |
| 1.1 | 机架式大型OLT （含XGPON combo单元板和光模块） | 架 | 1 业务槽位数量 ≥15 2 单交换板卡以太网交换能力(单向交换能力) ≥1.2T 3 单PON业务板卡槽位背板总线带宽(单业务板卡至单交换板卡之间的单向容量) ≥80G 4 上联端口要求 ≥（4+4）×10GE 5 电源要求：-48v直流 |
| 1.2 | 机架式中型OLT （含XGPON combo单元板和光模块） | 架 | 1 业务槽位数量 ≥7 2 单交换板卡以太网交换能力(单向交换能力) ≥560G 3 单PON业务板卡槽位背板总线带宽(单业务板卡至单交换板卡之间的单向容量) ≥80G 4 上联端口要求 ≥（4+4）×10GE 5 电源要求：-48v直流 |
| 1.3 | 机架式小型OLT （含XGPON combo单元板和光模块） | 架 | 1 业务槽位数量 ≥2 2 单交换板卡以太网交换能力(单向交换能力) ≥80G 3 单PON业务板卡槽位背板总线带宽(单业务板卡至单交换板卡之间的单向容量) ≥40G 4 上联端口要求 ≥（2+2）×10GE 5电源要求：-48v直流（可选支持～220V交流） |
| 2 | GPON ONU设备 |  |  |
| 2.1 | 设备配置1：SFU 至少1GE | 端 | 1 POTS接口：N/A 2 USB接口：N/A 3 CPU最小能力1500 DMIPS 4 RAM最小能力128 MBytes 5 FLASH最小容量128 MBytes |
| 2.2 | 设备配置2：SFU 4GE | 端 | 1设备在不改变硬件的条件下，通过远程管理或本地管理方式升级软件支持SFU/HGU互相切换 2 POTS接口：N/A 3 USB接口：N/A 4 CPU最小能力3000 DMIPS 5 RAM最小能力256 MBytes 6 FLASH最小容量256 MBytes |
| 2.3 | 设备配置3：HGU 4GE | 端 | 1 POTS接口：N/A 2 USB接口：N/A 3 CPU最小能力3000 DMIPS 4 RAM最小能力256 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 2.4 | 设备配置4：HGU 4GE +WIFI5（双频） | 端 | 1 POTS接口：N/A 2 USB接口：1个（USB2.0或USB3.0） 3 CPU最小能力3000 DMIPS 4 RAM最小能力256 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 2.5 | 设备配置5：HGU 4GE +WIFI6（双频） | 端 | 1 POTS接口：具备 2 USB接口：1个（USB2.0或USB3.0） 3 CPU最小能力3000 DMIPS 4 RAM最小能力256 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 2.6 | 设备配置6：iHGU 4GE | 端 | 1 POTS接口：N/A 2 USB接口：1个（USB2.0或USB3.0） 3 CPU最小能力3000 DMIPS 4 RAM最小能力512 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 2.7 | 设备配置7：iHGU 4GE +WIFI5（双频） | 端 | 1 POTS接口：N/A 2 USB接口：2个（USB2.0或USB3.0） 3 CPU最小能力3000 DMIPS 4 RAM最小能力512 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 2.8 | 设备配置8：iHGU 4GE +WIFI6（双频） | 端 | 1 POTS接口：具备 2 USB接口：2个（USB2.0或USB3.0） 3 CPU最小能力3000 DMIPS 4 RAM最小能力512 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 3 | XG-PON ONU设备 |  |  |
| 3.1 | 设备配置1：SFU 4GE | 端 | 1 POTS接口：N/A 2 USB接口：N/A 3 CPU最小能力4000 DMIPS 4 RAM最小能力512 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 3.2 | 设备配置2：HGU 4GE +WIFI6（双频） | 端 | 1 POTS接口：具备 2 USB接口：1个（USB2.0或USB3.0） 3 CPU最小能力4000 DMIPS 4 RAM最小能力512 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |
| 3.3 | 设备配置3：iHGU 4GE +WIFI6（双频） | 端 | 1 POTS接口：具备 2 USB接口：2个（至少1个USB3.0） 3 CPU最小能力5000 DMIPS 4 RAM最小能力512 MBytes 5 FLASH最小容量256 MBytes |